07202010101800

1-- # --

2

F0110030

9[..............................................................]001

ANLEITUNG ZUM SAMPLE-PROGRAMM VERSION 3.2    Copyright 1987/88

==============================================

Stand.: Oktober  1989

Inhalt:

(I)    STICHWORTARTIGE KURZBESCHREIBUNG ALLER FUNKTIONEN DES PROGRAMMS

1.)   Menleiste

1.1) File

1.1.1) File lschen

1.1.2) Formatieren

1.1.3) Quit

1.2)  Marken

1.2.1) Startmarke

1.2.2) Endmarke

1.2.3) Blockbeginn

1.2.4) Blockend

1.2.5) ===> Nach

1.2.6) Go Startmarke

1.2.7) Go Endmarke

1.2.8) Go Blockbeginn

1.2.9) Go Blockend

1.2.10) Go ===> Nach

1.2.11) Marken lschen

1.2.12) Marken aus/einblenden

1.3)  Effekte

1.3.1) Reverse

1.3.2) Echo

1.3.3) Einblenden

1.3.4) Ausblenden

1.3.5) VCF

1.3.6) Fuzz

1.3.7) Vocoder

1.3.8) Modulation

1.3.9) Background

1.3.10) Verstrkung

1.3.11) Dmpfung

1.3.12) Tiefpa

1.3.13) Hochpa

1.3.14) Offbeat

1.3.15) Chorus

1.4)  Plan/Liste

1.4.1) Editor

1.4.2) Plan lschen

1.4.3) Plan drucken

1.4.4) Liste lschen

1.4.5) Liste drucken

1.5)  Scope

1.5.1) Scope on

1.5.2) Raster

1.5.3) Auto Trigger

1.5.4) Manuell Trigger

1.5.5) X-Magnifikation

1.5.6) Spektalyzer

1.6)  Extras

1.6.1) Speicher lschen

1.6.2) Additive Synthese

1.6.3)  .... Sinus

1.6.4)  .... Dreieck

1.6.5)  .... Sgezahn

1.6.6)  .... Rauschen

1.6.7) Oversampling

1.6.8) Trimmung

2.)   Weitere Bedienungselemente

2.1)  I/O Select

2.1.1) Full-Record

2.1.2) Blk-Record

2.1.3) Play List

2.1.4) Play Plan

2.1.5) Play Sequenz

2.2)  File Operations

2.2.1) Save Ins

2.2.2) Load Ins

2.2.3) Save .***

2.2.4) Load .***

2.2.5) Disk Info

2.3)  Block Operations

2.3.1) DEL

2.3.2) Cut

2.3.3) Move

2.3.4) Copy

2.3.5) Hide

2.3.6) Ins

2.2.7) Mix

2.3.8) Save

2.3.9) Load

2.4)  Sequenz Mode

2.4.1) Sequenz

2.4.2) Plan

2.4.3) Tempo out

2.4.4) Repeat

2.4.5) Tempo in

2.4.6) Playing Offset

2.4.7) Startpoint Seq

2.4.8) Lenght Seq

3.)   Tastenbelegung

3.1)  Sondertasten

3.1.1 - 3.1.10) F1-F10

3.2)  Zehnerblock

3.2.1) Zifferntasten

3.2.2) Punkt

3.2.3) Enter

3.2.4)   *

3.2.5)   -

3.2.6)   +

3.3)  Cursortastenfeld

3.3.1) Pfeil oben/unten

3.3.2) Pfeil links/rechts

3.3.3) Undo

3.3.4) Help

3.3.5) Clr/Home

3.3.6) Ctrl links/rechts

4.)   Fensterelemente

4.1) Pfeiltasten

4.2) Schieber

4.3) Horizontaler Balken

4.4) Name einer Sequenz

5.)    Sonstiges

5.1) Zoom-faktoren

5.2) Monitor | D/A-Out

5.3) Blk->Seq

5.4) Seq->Blk

5.5) Fingerprt.

5.6) Klangspk.

5.7) A/D-Test

5.8) Parameter

5.9) Sound-Editor

5.10) Snaping

(II)   KURZE EINFHRUNG IN DAS PROGRAMM

6.)    Initialisierung

6.1) Anschluss des Wandlers

6.2) Starten des Programms

7.)    Sampeln

7.1) Abgleich

7.2) Aufnahme

7.3) Wiedergabe

8.)    Erstellen von Sequenzen

8.1) Auswahl einer Sequenz

8.2) Setzen der Marken

8.3) Verschieben von Sequenzen

8.4) ndern der Lnge einer Sequenz

8.5) Einstellen der Parameter einer Sequenz

(III)      DAS JINGLEBOXPROGRAMM

9.)  Einige Worte zum Jingleboxprogramm

10.1)  File

10.1.1) Load Sound

10.1.2) Save Sound

10.1.3) Finish

10.2)  Option

10.2.1) Monitor

10.2.2) D/A

10.2.3) Keybord

10.2.4) Midi

10.3)  Record

10.3.1) Record on

10.3.2) Speed

10.3.3) Clr Record

10.3.4) Load Record

10.4.5) Save Record

10.4)  Quit

11.)  Zur Bedienung der Jinglebox

12.)  Update auf Version 3.08

13.)  Anmerkungen

----------------------------------------------------------------------------

(I) STICHWORTARTIGE BESCHREIBUNG ALLER FUNKTIONEN DES PROGRAMMS

1.) Menleiste

1.1) File

1.1.1) File lschen..: Lscht das ausgewhlte File von der Diskette.

1.1.2) Formatieren...: Formatiert eine Diskette in beliebigen formaten.

1.1.3) Quit..........: Beendet das Programm nach einer Sicherheitsabfrage

1.2) Marken

1.2.1) Startmarke....: Nach anwhlen dieses Menpunktes lt sich mit Hilfe der

Maus, im Grafikfenster der Startpunkt der gerade aktuell

eingestellten Sequenz festlegen.

1.2.2) Endmarke......: Wie bei 'Startmarke', nur wird hier der  Endpunkt  fest-

gelegt.

1.2.3) Blockbeginn...: Hiermit lt sich der Beginn eines  Blockbereiches fest-

legen. (Funktioniert wie  'Startmarke'  und  'Endmarke')

1.2.4) Blockend......: Wie  'Blockbeginn', nur  lt sich hiermit das  Ende des

Blockbereiches festlegen.

1.2.5) ===>Nach......: Ist  eine  Marke, die  festlegt  wohin  bei  Verschiebe-

Kopier  und  Blockladeoperationen  verschoben,  kopiert,

geladen werden soll.

1.2.6) Go-Startmarke.: Springt an den Anfang der aktuell eingestellten Sequenz.

1.2.7) Go-Endmarke...: Springt  an  das Ende der aktuell eingestellten Sequenz.

1.2.8) Go-Blockbeginn: Springt an den Anfang des Blockes.

1.2.9) Go-Blockend...: Springt an das Ende des Blockes.

1.2.10)Go 'Nach-Marke: Springt zur 'Nach-Marke'.

1.2.11)Marken lschen: Hier besteht die Mglichkeit nur die aktuell eingestell-

te Sequenz oder aber alle Sequenzen zu lschen.

1.2.12)Marken aus/einblenden: Diese Funktion ermglicht  das  Ausblenden,  bzw.

bei  nochmaliger Bettigung, das wieder Einblenden smt-

licher  Marken.  Dadurch  wird  bei  hohem Zoom oder bei

Fingerprints die Darstellung bersichtlicher. Allerdings

mu beachtet werden, da whrend die Marken ausgeblendet

sind, keine neuen Marken gesetzt werden knnen. Alle an-

deren Funktionen bleiben aber unbeeinflut.

1.3) Effekte

1.3.1) Reverse.......: Dreht die Sounddaten im Block um.

1.3.2) Echo..........: Hiermit  lt  sich  innerhalb  des  Blockes  ein   Echo

generieren,  wobei noch Parameter ber die Echozeit  und

Echostrke angegeben werden mssen.

1.3.3) Einblenden....: Blendet ber die gesamte Lnge des Blockes ein.

1.3.4) Ausblenden....: Blendet ber die gesamte Lnge des Blockes aus.

1.3.5) VCF...........: VCF  (Voltage Control Filter).  Diese Option  stellt ei-

nen variablen Tiefpassfilter dar.  Eingabeparameter sind

die Frequenz mit der das  Filter geffnet und wieder ge-

schlossen wird und  der Level, d.h. die Wirkung des Fil-

ters. (wobei der Maximalwert bei 12 liegt.)

Dieser Effekt hat die  Wirkung, als ob jemand den Hhen-

regler eines  Radios schnell auf und zu dreht. Da dieser

Effekt  noch in der Basic-Version  vorliegt ist er nicht

gerade schnell.

1.3.6) Fuzz..........: Nach  Anwhlen  dieser Funktion wird man nach dem Cutle-

vel  befragt. Der Cutlevel ist der Level, bei dem konse-

quent  abgeschnitten  werden soll. (Der Cutlevel bezieht

sich auf die Mittellinie.) Nach  ordnungsgemer Eingabe

wird  nun  nach  dem  Final  Level gefragt. Dies ist der

Level  auf den das Signal  nach der Beschneidung  aufge-

zogen werden soll.

1.3.7)  Modulation...: Die  Sounddaten  des  vorher festgelegten Blockbereiches

werden  mit einer  Sinusschwingung,  deren Amplitude und

Frequenz  vorher festgelegt  werden  mssen, berlagert.

(Amplitudenmoduliert)

1.3.8) Vocoder.......: Hierbei handelt es sich um einen Effekt, der hnlich wie

der  Vorangegangene  ist,  nur  ist  hier das aufzumodu-

lierende  Signal  der Blockbereich.  D.h. der Inhalt des

Blockes  wird  kontinuierlich  mit  der  aktuell  einge-

stellten Sequenz berlagert.

1.3.9) Background....: Stellt eine Kombination von '<Mix>' (2.3.7) und  Vocoder

(1.3.8) dar. Hier wird genau wie beim Vocoder der Inhalt

des Blockes mit  dem  der aktuellen  Sequenz berlagert.

aber mit dem arithmetischem Mittel. Der Background-Level

gibt an wie laut das beigemischte Signal sein soll. Die-

ser  Effekt  kann  z.B  dazu dienen, ein  Musikstck mit

Rhytmen die sich dann im Block befinden mssen,zu unter-

malen.

1.3.10) Verstrkung..: Verstrkung dient dazu, ein Signal das sich im Block be-

findet, um einen vorher festzulegenden Prozentsatz anzu-

heben.

1.3.11) Dmpfung.....: Stellt die Umkehrung von Punkt 1.3.10) dar.

1.3.12) Tiefpa......: Filtert  die  hohen Frequenzen aus dem sich im Block be-

findlichen  Sounddaten heraus.  Durch mehrmaliges anwen-

den  des  Tiefpasses  wird  die Filterwirkung verstrkt.

1.3.13) Hochpa......: Filtert die tiefen  Frequenzen aus dem sich im Block be-

findlichen  Sounddaten  heraus. Durch mehrmaliges anwen-

den des Hochpasses wird die Filterwirkung verstrkt.

1.3.14) Offbeat......: Die Daten im  Block werden bei dieser  Funktion mit sich

selbst  gemischt. Die Mischdaten  werden vorher aber ge-

ringfgig  (ca.0,08 se.) nach vorne  geschoben,  wodurch

eine Verdopplung der Inforrmation stattfindet.

1.3.15) Chorus.......: Dieser Effekt dient zur quasi Verdoppellung einer Stimme

D.h. zu einer  Stimme, die sich im Block befindet, kommt

eine zweite hinzu, die zeitlich um den  vorher  eingege-

benen  Wert  (Delaytime) versetzt ist. Die zweite Stimme

hat eine etwas andere Tonlage.

1.4) Plan/Liste

1.4.1) Editor........: Nach  Anwhlen  dieses  Punktes  erscheint eine Resource

Die obere Hlfte ist dreigeteilt. Im linken Drittel wer-

den die Namen der einzelnen  Sequenzen  aufgelistet. Der

Rest ist vorlufig noch leer. Durch  anklicken eines Na-

mens wird  dieser in den  aktuellen Plan  kopiert,  bzw.

eingefgt und erscheint dann im mittleren Drittel.Ob die

Sequenz  kopiert,  oder  eingefgt wird, kann  durch die

beiden Button <Copy Sequenz> und  <Insert Sequenz> einge-

stellt werden. Ein Ablaufplan kann maximal 50  Sequenzen

aufnehmen. Zur bernahme eines  Ablaufplans in die Liste

wird  auf den  Button  <Ablaufplan:> geklickt. Auch hier

kann im Insert- bzw im Overwritemodus gearbeitet werden.

(Einstellbar mit <Copy Plan> bzw. <Insert Plan>)

Die Liste kann maximal 50 Ablaufplne aufnehmen.

Weiterhin knnen natrlich  einzelne  Sequenzen aus  den

Ablaufplnen, sowie Plne aus den  Listen  gelscht wer-

den. (Mit <Delete Sequenz> bzw. <Delete Plan>)

<Play Plan> und <Play List> sind identisch mit dem Punkt

2.1.4) und 2.1.3)

<Save Plan> speichert alle Plne mit der Endung .PLN ab.

<Save List> speichert die Liste mit der  Endung .LST ab.

<Load Plan> ldt den ausgewhlten  Ablaufplan ein, wobei

ein evt. vorhandener Plan gelscht wird.

<Load List> ldt die  ausgewhlte  Liste ein.  Auch hier

wird eine vorhandene Liste dadurch gelscht.

WICHTIG    Ab V.3.2 hat sich das Dateiformat der Ablaufplne  sowie

das der der Liste  gendert, so da ltere Dateien nicht

mehr eingelesen werden knnen.

1.4.2) Plan lschen..: Hier  besteht  die  Mglichkeit  nur den aktuell  einge-

stellten Ablaufplan oder aber alle Plne zu lschen.

1.4.3) Plan drucken..: Listet  alle sich im aktuell  eingestellten Plan befind-

lichen Sequenzen mit Nummer und Name aus.

Der Ausdruck ist mit der Esc-Taste abbrechbar.

1.4.4) Liste lschen.: Lscht die komplette Liste nach einer Sicherheitsabfrage

1.4.5) Liste drucken.: Es besteht hier die Mglichkeit einen ausfhrlichen (aber

evt. auch sehr langen) Ausdruck zu machen, oder nur einen

kurzen. Beim kurzen Ausdruck  werden nur die  Nummern der

sich in der Liste befindlichen Plne ausgegeben und  beim

ausfhrlichen zustzlich noch  die sich in den Plnen be-

findlichen Sequenzen.

Der Ausdruck kann mit der Esc-Taste abgebrochen werden.

1.5 Scope

1.5.1) Scope on......: Diese Funktion stellt ein Oszilloskop auf dem Bildschirm

dar. Die  horizontale  Ablenkgeschwindigkeit  (Timebase)

ist dabei mit <TEMPO IN>  einstellbar. Das Bild kann je-

derzeit mit Clr Home eingefroren  werden. Mit SPACE wird

das Scope wieder  ausgeschaltet. (Siehe auch die folgen-

den drei Punkte.)

1.5.2) Raster........: Ein/Ausblenden  eines Rasters. Auf dieses Raster bezieht

sich  auch die Angabe von  Timebase.  Das  Raster  dient

auch  zum  besseren  Ablesen der Periodendauer hherfre-

quenter Signalen.

1.5.3) Auto Trigger..: Ist diese Funktion eingeschaltet, so versucht der  Rech-

er das Signal zu triggern, d.h die Darstellung  des Sig-

nal erfolgt immer zu einem genau definierten  Zeitpunkt,

soda  ein  anliegendes  periodisches  Signal  scheinbar

still steht.

1.5.4) Manuell Trigger:Diese Funktion hnelt der  unter  1.5.3)  genannten, nur

kann hier  der  Level  ab  dem das Signal gezeigt werden

soll, mit den Cursor-Tasten eingestellt werden.  Cursor-

up erhht  den  Level und  Cursor-down  verkleinert ihn.

Ist der Triggerlevel  ber  oder  unterhalb  der Signal-

amplitude wird der momentan sichtbare Signalverlauf ein-

gefroren, bis das Signal  wieder so gro ist, da es den

Triggerlevel erreicht.

Die Cursortasten links/rechts  ermglichen das  horizon-

tale Verschieben des Bildes durch posttriggern.

1.5.5) X-Magnifikation:Dient zur Spreizung der horizontalen  Zeitachse, um auch

noch hhere Frequenzen  einigermaen  ablesen zu knnen.

(Timebase   bercksichtigt  diese   Einstellung  schon.)

Die eingestellte  Magnifikation (x 1,x 2 oder x 4)  wird

in der Menleiste angezeigt.

1.5.6) Spektralyser..: Diese Funktion fhrt  eine  Fourieranalyse  in  Echtzeit

durch.  Wobei  die   einzelnen  Frequenzanteile  jeweils

durch  weie  Balken  von  links nach rechts aufsteigend

dargestellt  werden. Und  zwar  von 0 Hz bis  zur halben

Aufnahmegeschwindigkeit. (Einstellbar  mit  <TEMPO IN>).

Mit Clr/Home kann das momentane Bild eingefroren werden.

Mit Space  wird der Spektralyser wieder verlassen.

1.6) Extras

1.6.1) Speicher lschen: Lscht nach Sicherheitsabfrage den kompletten Speicher

1.6.2) Additive Synthese:Dieser Punkt bezieht sich auf die vier nchsten Punkte

Ist  diese  Option aktiv, wird die generierte Schwingung

mit den sich im Block befindlichen  Sounddaten gemischt.

Das ermglicht die Synthese, der verschiedensten Kurven-

formen.

1.6.3) ....Sinus.....: Diese Option generiert im  markierten Blockbereich einen

Sinus dessen  Frequenz und  Amplitude  vorher  angegeben

werden mu.

1.6.4) ....Dreieck...: Diese Option  generiert im markierten  Blockbereich eine

Dreiecksschwingung dessen Frequenz und  Amplitude vorher

angegeben werden mu.

1.6.5) ....Sgezahn..: Im markierten Blockbereich wird ein Sgezahn  generiert,

dessen  Frequenz und Amplitude  vorher angegeben  werden

mu.

1.6.6) ....Rauschen..: Im  markierten  Blockbereich wird Rauschen generiert. Es

mu vorher nur noch die Amplitude angegeben werden.

1.6.7) Oversampling..: Diese  Funktion  komprimiert  die im Block  befindlichen

Sounddaten  mit  Hilfe einer  Mittelwertbildung  auf die

Hlfte der urprnglichen Lnge, wodurch natrlich Daten,

die Beispielsweise mit 40 KHz digitalisiert wurden, nun-

mehr mit 20 Khz wiedergegeben werden mssen.Durch dieses

Verfahren wird der Rauschabstand etwas verbessert.

1.6.8) Trimmung......: Diese Option lt eine Verschiebung der im Block befind-

lichen  Sounddaten in vertikaler Richtung zu. Dabei ent-

spricht  ein  negativer Wert einer Verschiebung nach un-

ten  und ein positiver   Wert  entsprechend  nach  oben.

Auftretende  berlufe am oberen  oder unteren Rand wer-

den nicht abgefangen, um den Vorgang  reversibel zu hal-

ten. Bei der  automatischen  Trimmung  versucht das Pro-

gramm  die  Sounddaten auf  die  Mittellinie zu trimmen.

Enthalten die Sounddaten von vorneherein schon berlufe

klappt  die  automatische Trimmung oft nicht. (Dann  mu

halt von 'Hand' getrimmt werden.)

2.) Weitere Bedienungselemente

2.1) I/O Select

2.1.1) <FULL RECORD>.: Komplette  Neuaufnahme  mit  der unter <TEMPO IN> einge-

stellten Geschwindigkeit.

Bei  einer  Aufnahme hat man die Wahl zwischen 'Auto-Re-

cording' und 'Manuell-Recording'.

'Auto-Recording'  besagt, da  die  Aufnahme  erst  dann

gestartet wird, wenn  ein  Signal mit bestimmter  Strke

anliegt.

Bei 'Manuell-Recording' wird die Aufnahme sofort gestar-

tet. (Ab Version V.304 ist ein Vorhren an dieser Stelle

mglich, d.h. die Aufnahme startet auf Tastendruck.)

2.1.2) <BLK RECORD>..: Neuaufnahme innerhalb des Blockes.

2.1.3 <PLAY LIST>....: Spielt die in der Liste festgelegten  Ablaufplne. Dabei

erscheint am  unteren  Bildschirmrand  eine Anzeige, die

Sie darber  informiert, in wieweit  sich der Parameter-

buffer gefllt  hat. Erreicht  die  Anzeige  den rechten

Rand erscheint eine Alertbox die Sie entsprechend infor-

miert. (Siehe die Punkte.: 2.1.4 / 1.4.1-1.4.8)

2.1.4) <PlAY PLAN>...: Spielt  die im  aktuell  eingestellten  Ablaufplan fest-

gelegtenten Sequenzen.

2.1.5) <PLAY SEQUENZ>: Abspielen  der aktuell  eingestellten Sequenz. ( mit den

dazugehrigen Parametern).

2.2) Disk-Operations

2.2.1) <SAVE .INS>...: Speichert  alle  eingestellten  Parameter unter'SAM.INS'

auf die Bootdisk, um sie dann beim nchsten  Ladevorgang

automatisch  einlesen  zu  knnen. Wenn  kein  .INS-File

vorhanden  ist,  werden  nach  dem  Start des Programmes

Defaultwerte fr die Parameter eingesetzt.

2.1.2) <LOAD .INS>...: Ldt das mit '<SAVE .INS>'abgespeicherte File wieder ein

2.1.3) <SAVE.***>....: Abspeichern  des kompletten Speicherinhaltes mit der En-

dung '.DIG' und/oder  smtlicher  Sequenz-Parameter  mit

der  Endung '.PAR'. Die Extension '.DIG' wird ggf. ange-

hngt.

2.1.4) <LOAD.***>....: Laden  der  mit  <SAVE .***>  abgespeicherten Daten und/

oder Parameter.

2.1.5) <DISK INFO>...: Gibt Auskunft ber den verbleibenden  Speicherplatz  auf

dem vorher durch eine Alertbox ausgewhlten Laufwerk.

2.3) Block-Operations

2.3.1) <DEL> ........: Lscht die Sounddaten, die sich auerhalb oder innerhalb

des Blocks  befinden. (Abhngig davon welche Wahl in der

erscheinenden Alertbox getroffen wurde.)

2.3.2) <CUT>.........: Wie '<DEL>', nur entsteht hier  kein 'Loch', sondern die

Sounddaten  und  eventuelle  Marken  werden  aufgerckt.

Hierbei mu beachtet werden, da Marken, die sich inner-

halb des  Blockes  befinden, gelscht  werden. Auch wenn

nur eine der  beiden Marken einer  Sequenz sich im Block

befindet werden beide Marken gelscht.

2.3.3) <MOVE>........: Wie  '<COPY>'  nur  wird hier der Block nach dem er ver-

schoben wurde gelscht.

2.3.4) <COPY>........: Kopiert  einen mit  'Blockbeginn'  und 'Blockend' ausge-

whlten  Blockbereich  zur '===>Nach'-Marke,  wobei  die

Sounddaten hinter der '===>Nach'-Marke durch den kopier-

ten  Block berschrieben  werden.  (siehe  auch '<MIX>'

(2.3.7))

2.3.5) <HIDE>........: Lscht die Blockmarken.

2.3.6) <INS>.........: Fgt  den Blockbereich an der durch die '===>Nach'-Marke

festgelegten  Stelle ein,  wobei  alle Nachfolgenden Se-

quenzen entsprechend  verschoben  werden.  Befindet sich

im Block NUR  die Startmarke oder NUR die Endmarke einer

Sequenz, werden  diese  nicht  mit verschoben. Also Ach-

tung.

2.3.7)  <MIX>........: Wie'<COPY>'(2.3.4) nur werden die Sounddaten des Blockes

und  die auf die '===>Nach'-Marke  folgenden  Sounddaten

berlagert.

2.3.8) <SAVE>........: Speichert  den ausgewhlten  Blockbereich mit der Endung

'.BLK' auf Diskette.

2.3.9)   <LOAD>......: Ldt   einen   abgespeicherten    Blockbereich   ab  der

'===>Nach'-Marke  in den  Speicher. Nach  dem  Laden hat

man die Wahl,  an  den  Anfang  bzw.  an  das  Ende  des

geladenen Bereiches zu springen.

2.4) Sequenz-Mode

2.4.1) <SEQUENZ> ....: Festlegen der Sequenz, die bearbeitet werden soll. Durch

'anklicken'  der  Pfeile  links  und rechts neben dieser

Option  wird die aktuelle Sequenz ausgewhlt.(Ab Version

V3.04 ist es ebenfalls  mglich  durch anklicken der Se-

quenzbalken  unterhalb  des Grafikfensters, die aktuelle

Sequenz auszuwhlen.)

2.4.2) <PLAN>........: Festlegen  des Planes, der erstellt werden soll. Durch '

anklicken' der Pfeile links  und rechts neben dieser Op-

tion wird der aktuelle Plan ausgewhlt.

2.4.3) <TEMPO OUT>...: Wiedergabegeschwindigkeit der  aktuell eingestellten Se-

quenz  in Hz. Hier  gibt es zwei  Mglichkeiten zur Ein-

stellung  der  Ausgabegeschwindigkeit.

a) Durch 'anklicken' der Pfeile  links  und rechts neben

dieser Option.

b) Durch direktes 'anklicken' der Geschwindigkeitsangabe

2.4.4) <REPEAT>......: Anzahl der Wiederholungen der eingestellten Sequenz mit-

tels der beiden Pfeilen links und recht neben dieser Op-

tion.

2.4.5) <TEMPO IN>....: Einstellen der Aufnahmegeschwindigkeit in Hz.Die Eingabe

erfolgt wie bei <TEMPO OUT>. (2.4.3) Bei Geschwindigkei-

ten  oberhalb 35 KHz wird die  Mithr-Option  aus  Zeit-

grnden  ausgeschalten.  So lassen sich Sample-raten bis

zu 74 KHz erziehlen.

2.4.6) <PLAYING OFFSET>: Hiermit wird  angegeben,  wieviele  Bytes bei der Wie-

dergabe jeweils bersprungen  werden sollen. Beim Offset

von 3 beispielsweise wird nur jedes dritte Byte gespielt

(--> Sehr viel schnellere Wiedergabe.)

2.4.7) <STARTPOINT SEQ>:Festlegung des  Beginns  der  aktuell eingestellten Se-

quenz. ( siehe auch 'Startmarke' (1.2.1))

2.4.8) <LENGHT SEQ>..: Lnge der aktuell  eingestellten Sequenz. (  siehe  auch

'Endmarke' (1.2.2) )

Die letzten  sechs  Punkte  beziehen sich jeweils auf jede einzelne Sequenz ge-

sondert. (Mit Ausname von 2.4.5)

3.)   Tastenbelegung

3.1)  Sondertasten

3.1.1) F1............: Startmarke

3.1.2) F2............: Endmarke

3.1.3) F3............: Blockbeginn

3.1.4) F4............: Blockend

3.1.5) F5............: '===>Nach'

3.1.6) F6............: Go Startmarke

3.1.7) F7............: Go Endmarke

3.1.8) F8............: Go Blockbeginn

3.1.9) F9............: Go Blockend

3.1.10)F10...........: Go '===>Nach'

3.2) Zehnerblock

3.2.1) Zifferntasten.: Sie  dienen  zur Wiedergabe der einzelnen Sequenzen. Wo-

bei  beispielsweise die (1) die Sequenz 1,11,21,31...be-

deutet, das hngt davon ab, in  welcher  Dekade man sich

befindet.

3.2.2) Dezimalpunkt..: Wiedergabe  des  kompletten Speicherinhaltes mit Normal-

geschwindigkeit. (Aufnahmegeschwindigkeit)

3.2.3)  Enter-Taste..: Wiedergabe  des  Blockbereiches.

3.2.4)  [*] .........: Spielt den aktuell sichtbaren Bildschirmbereich mit Auf-

nahmegeschwindigkeit ab.

3.2.5)  [-] .........: Verkleinert den eingestellten Zoom. (Wie Punkt 5.1)

3.2.6)  [+]..........: Vergrert den eingestellten Zoom. (Wie Punkt 5.1)

3.3) Cursortastenfeld

3.3.1)  Pfeil  oben/unten: Auswahl  der  zu  bearbeitenden  Sequenz  (wie  <SE-

QUENZNR.> (2.4.1)) Ist das  Scope  eingeschaltet und die

Option 'Manuel Trigger' angewhlt, so  ermglichen diese

Tasten das Einstellen des Triggerlevels.

(siehe auch 1.5.4)

3.3.2) Pfeil links/rechts.: Eine Seite im Grafikfenster zurck bzw. vorblttern

(siehe  auch 4.3) Ist  das Scope  eingeschaltet  und auf

'MANUELL  TRIGGER'  gestellt,  so  dienen  diese  beiden

Tasten zum  Verschieben  des Scopebildes in der Horizon-

talen

3.3.3) Undo..........: Setzt eine  versehentlich falsch  gesetzte  Marke wieder

zurck. (Nicht die Blockmarken)

3.3.4) Help..........: Zeigt  eine komplette  bersicht  der  Tastenbelegungen.

3.3.5) Clr/home......: Geht an den Anfang des freien Speichers.

3.3.6)Ctrl links/rechts:Bewegt  den  Schieber  um den  eingestellten  Snap nach

links bzw. nach rechts.

4.) Fensterelemente

4.1) Pfeiltasten.....: Die  Pfeiltasten  am Grafikfenster ermglichen das feine

Scrollen  des  Grafikbildschirms   und  erlauben so  die

exakte Auswahl des sichtbaren Bereiches.

4.2) Schieber........: Dient dazu sich schnell im Speicher zu bewegen.

4.3) Horiz. Balken...: Um  eine  Seite  vor bzw. zurck blttern. Je nachdem ob

links oder rechts des Schiebers 'geklickt' wird. (siehe

3.3.2)

4.4) Name einer Seq..: Durch  anklicken des oberen Rand des Grafikfensters lt

sich  der  Name der  aktuell  eingestellten Sequenz edi-

tieren. Dazu  erscheint eine  Eingabebox in dem der neue

Name (Default: No Name) eingegeben wird.

5.) Sonstiges

5.1 ) Zoom...........: Durch  anklicken  der Knpfe <<<< und >>>> lt sich die

Gre  des angezeigten  Speicherbereiches  varieren (von

.125 bis  XXX-facher  Vergrerung  gegenber der norma-

len Darstellung. XXX ist  abhngig vom verfgbaren Spei-

cher.) Bei sehr  hohem  Zoom kann  die  Darstellung  der

Sounddaten trotz Assemblerroutinen recht lange dauern.

5.2) Monitor|D/A.....: Hiermit  erfolgt eine  Umschaltung von der internen Wie-

dergabe ber den Monitor, auf  eine  externe  Wiedergabe

ber einen angeschlossenen Digital/Analog-Wandler.

5.3) <BLK -> SEQ>....: Legt den Blockbereich ber die aktuelle Sequenz.

5.4) <SEQ -> BLK>....: Stellt die Umkehrung von '<BLK -> SEQ> dar.

5.5)   <FINGERPRT.>..: Stellt einen  Schnitt  in der mit Basis angegebenen Hhe

durch  das  Frequenzspektrum da, wobei alle Werte (Koef-

fizienten  der  FFT),  die  grer  sind  als die Basis,

schwarz  dagestellt  werden.  Ein  Spektrum bentigt 256

Bytes wodurch eine Auflsung in 128 = (256/2) Frequenzen

erreicht  wird.  Das heit aber auch, da zB. in Zoom 1,

wo ja  nur  587  Bytes zu sehen sind, nur 2 Spektren ge-

zeichnet  werden.  ===>  hheren  Zoom  einstellen.  Die

hchste  darzustellende  Frequenz  entspricht der halben

bzw.  bei Spreizung  ein  Viertel der  Aufnahmefrequenz.

Mit Hilfe der Maus lassen sich die Frequenzen im Finger-

print  genauer  ablesen. (siehe auch den nchsten Punkt)

5.6) <KLANGSPK.>.....: Zeichnet ein dreidimensionales Frequenzspektrum  des ge-

rade sichtbaren  Bereiches. Die Frequenz ist horizontal,

die  Zeit  von hinten nach vorne aufgetragen. Die Ampli-

tude der einzelnen Frequenzen ist  vertikal aufgetragen.

Diese Option wird durch Tastendruck wieder verlassen.

5.7)<A/D-TEST>.......: Mit dieser Funktion lt sich die  ordnungsgeme  Funk-

tion des Analog/Digitalwandlers  berprfen. Die Signale

des Wandlers  werden  aufsummiert, und dann sortiert von

links nach rechts aufgetragen.

5.8) <PARAMETER>.....: Nach Anwhlen dieses Punktes  erscheint  eine  Dialogbox

inder Sie einige Grundeinstellungen vornehmen knnen.

Dies sind im einzelnen:

a) Sicherheitsabfragen ein/aus:

Nach allen Eingaben  erscheint  eine Alertbox in  der

der Form [JA] [NEIN] [ABBRUCH]. Und genau  diese  Ab-

frage kann  hiermit abgeschaltet werden.

b) Strobe normal/invers:

---> Es knnen also A/D-Wandler betrieben  werden die

bei einem Low-pegel des Strobe ihre  Arbeit  beginnen,

bzw. bei einen High-Pegel.

c) Triggerlevel up/down:

Hiermit kann die  Ansprechschwelle beim  Autorecording

zwischen 0 und 127 eingestellt werden.

d)  Nullpunktsuche ein/aus:

Ist  diese   Option  eingeschaltet,  wird die  Position

jeder  Marke die  nun  gesetzt wird so  korrigiert, da

sie einen positiven Nulldurchgang 'trifft'.

e)  Suchrichtung aufwrts/abwrts:

Gibt die Richtung an, in welcher der nchste Nulldurch-

gang gesucht werden soll. Sind 'AUFWRTS' und 'ABWRTS'

angewhlt, so erfolgt die  Suche in beiden  Richtungen.

Es wird dann im Zweifelsfall der Nulldurchgang gewlt,

der am dichtesten an der ursprnglichen Markenposition

liegt.

f)  Suchdistanz up/down:

Dies ist die maximale Entfernung ab der urprnglichen

Marke, bis  wohin  gesucht  werden soll. Sie ist ein-

stellbar in Schritten von 1/100 Sekunden - bis hin zu

einer Sekunde.

5.9) Sound-Editor....: Durch  Bettigung der  rechten  Maustaste gelangt man in

den Sound-Editor. Innerhalb des Soundeditors werden alle

Marken  ausgeblendet. Das  setzen von Marken ist in die-

sem  Modus  nicht mglich. Durch  langsames  Bewegen der

Maus und gleichzeitiges Bettigen der linken  Maustaste,

knnen  nun die  Sounddaten editiert werden. Sie  knnen

beispielsweise  vollsynthetische  Klnge erzeugen, indem

Sie eine Periode des Klanges zeichnen und dann mit'BACK-

GROUND ' (1.3.9)  vervielfachen.  Durch  Einblenden  und

Ausblenden  und/oder  durch Modulation usw. lassen  sich

sehr  interessante  Klnge  erzeugen. Eine  andere  sehr

interessante  Mglichkeit  der  Klangbearbeitung  ergibt

sich daraus, da mit Hilfe dieser Option und der Option

VOCODER' (1.3.7) beliebige  Hllkurven  generiert werden

knnen. Dazu wird die obere  Begrenzungslinie  der Hll-

kurve gezeichnt  und anschlieend durch einen Block mar-

kiert. Nun  wird der zu bearbeitende Klang mit einer Se-

quenz ebenfalls  markiert. (Wobei die  Lnge des Blockes

sinnvollerweise in etwa der der Sequenz entsprechen sol-

lte.)Durch anwhlen der Option 'VOCODER' wird der  Klang

nun mit der frei entworfenden Hllkurve berlagert. Ver-

lassen wird der Sound-Editor durch nochmalige Bettigung

der rechten Maustaste.

5.10) Snaping.........:Ab  Version  3.08  befindet  sich  unmittelbar unter dem

Sequenznamen ein schmaler horizontaler  Balken. Nach dem

Anklicken des selben lt sich nun mit der Maus ein Ras-

ter  im  Grafikfenster  aufziehen.  Der  Abstand  zweier

Rasterlinien  wird links neben dem  Sequenznamen  in Se-

kunden  angezeigt.  Verlassen wird  diese  Funktion beim

loslassen der linken Maustaste.

Nach dem ein  Raster  festgelegt wurde lassen sich smt-

liche Marken nur noch auf dieses Raster setzen. (snapen)

Dadurch wird  das  schneiden nach Takten und dergleichen

doch erheblich erleichtert.

(II) KURZE EINFHRUNG IN DAS PROGRAMM

6.1 Anschlu des Wandlers

Der  Anschlu  des   Analog-Digital-Wandlers  (A/D-Wandler)  erfolgt  an  der

Centronics-Schnittstelle. Hinweis: Verfgt der A/D-Wandler ber keine interne

Stromversorgung  mu  diese  aus  dem   Rechner  entnommen  werden. (ACHTUNG:

Stromaufnahme beachten.)

6.2 Start des Programms

Nach  Anschlu des  Wandlers,  Rechner einschalten und das Programm 'SAM.PRG'

starten. Dabei mu  beachtet  werden  da  sich die vom  Programm  bentigten

Dateien  'SAM.PRG' &  'SAM.COM' & 'SAM.RSC' &  'SAM.PIC & 'SAM.DIG'  sich  im

selben  Ordner bzw. alle  an  der Oberflche  befinden .Die  Datei  'SAM.INS'

sollte sich immer an der Oberflche befinden.

Nach kurzer Ladezeit erscheint nun das Titelbild. Durch Bettigung Der SPACE-

Taste wird der Ladevorgang fortgesetzt.  Befindet sich kein Installationsfile

(SAM.INS)  auf Diskette,  erscheint eine Alertbox,  die Sie  auffordert, eine

Diskette mit dem .INS-File  einzulegen. Haben Sie eine solche, dann legen Sie

sie ein und klicken das <OK>-Feld an. Ansonsten klicken Sie <Abbruch> an.

Sie sehen nun oben eine Men-Leiste mit etlichen Unterpunkten, die hier nicht

noch einmal alle erklrt werden.(Siehe Stichwortartige Kurzbeschreibung.) Un-

mittelbar darunter  befindet sich das  Grafikfenster in dem  die  gesampelten

Daten  als  Kurvenzge  dargestellt  werden. Fhrt man dort mit der Maus hin,

erscheint  ein senkrechter  Strich, der jeder  Mausbewegung im  Grafikfenster

folgt. Dieser dient dazu nach Auswahl einer der Menpunkte: STARTMARKE

ENDMARKE

BLOCKBEGINN

BLOCKEND

===>NACH

die entsprechend ausgewhlte Marke zu plazieren.

Mit  Hilfe des  Schiebers  lt sich sehr schnell  der gewnschte Bereich der

Sounddaten auswhlen.

Unter dem Grafikfenster  sind  noch weitere  'Knpfe' zur  Bedienung zu sehen

(Dazu lesen Sie bitte den Punkt 2.) WEITERE BEDIENUNGSELEMENTE)

7.) Sampeln

7.1 Abgleich

Zum  Abgleich  whlen  sie im  Menpukt  Scope/Spektralyser  den   Unterpunkt

Scope on. (Dabei sollte  keinerlei  Triggerung eingeschaltet sein)  Nun sehen

Sie,  vorrausgesetzt es liegt schon ein  Signal am Wandler an, den momentanen

Amplitudenverlauf. Ansonsten ist nur ein horizontaler Strich zu sehen.

Vorgehen: Zunchst wird mit Hilfe der Einstellmglichkeiten an Ihrem Wandler

(und ohne Signal) der Strich auf die Mittellinie gebracht. Nach An-

schlu einer Signalquelle (zB. Radio) wird  die  Lautstrke  soweit

aufgedreht  bis volle  Aussteuerung  erreicht ist, dh. bei min. und

max. Signal die untere bzw. obere  Begrenzungslinie  nicht oder nur

gerade eben berhrt  wird.  Damit  wre der Wandler  schon abgegli-

chen.  Durch  drcken  der  Spacetaste  wird das  Scope wieder ver-

lassen.

7.2  Aufnahme

Mit Hilfe der Pfeiltasten (nicht die Cursortasten) links und rechts neben der

Aufschrifft '<Tempo in>', knnen  Sie die Aufnahmegeschwindigkeit einstellen.

(wobei gilt :je hher die Geschwindigkeit, desto krzer die Aufnahme und bes-

ser die Qualitt.)

So jetzt geht's  an  die Aufnahme.  Dazu  nur  das Symbol  mit der Aufschrift

'<FULL RECORD>' (im unteren Drittel links) kurz 'anklicken'. Es erscheint nun

eine Alertbox die Sie darber informiert wie  lang  die Aufnahme wird und da

der Speicher bei der Neuaufnahme berschrieben wird. Sie haben nun drei

Mglichkeiten: 'AUTO-RECORDING'

'MANUELL-RECORDING'

'ABBRUCH'

Nach Bettigung der RETURN-Taste  oder 'anklicken' von 'MANUELL', sollten Sie

nun die  Signalquelle  aus dem Monitorlautsprecher  hren. Nach drcken einer

Taste  wird  die Aufnahme  gestartet. (gilt ab V3.04).  Nach der  eben in der

Alertbox  angezeigten Zeit, meldet sich der Rechner wieder, und man kann sich

nun im Grafik-fenster die aufgenommenen Daten betrachten.

7.3 Wiedergabe

Mit  Hilfe der Pfeiltasten links und rechts neben der Aufschrifft 'Tempo out'

knnen Sie die Wiedergabe- geschwindigkeit einstellen.

Nun  gengt  ein  einfacher  Druck  auf die 'Punkt-Taste' im Zehnerblock, und

schon hrt man aus dem Monitor das aufgenommene Signal.

Hat  man schon die Punkte 8.1, 8.2 ausgefhrt  kann  durch anklicken des Kno-

pfes  mit der  Aufschrift '<PLY SEQUENZ>' die  aktuell  eingestellte  Sequenz

wiedergegeben werden.

8.)    Erstellen von Sequenzen

8.1   Auswahl einer Sequenz

Es stehen  bis zu  fnfzig  Sequenzen zur  Verfgung,  die  man mit Hilfe der

Pfeiltasten  links  und rechts  neben der Aufschrift '<SEQUENZNR.>' oder  mit

den Cursortasten:Pfeil nach oben Pfeil nach unten auswhlt.

8.2   Setzen der Marken

Whlen Sie zunchst im Menpunkt 'MARKEN' den Unterpunkt 'STARTMARKE' aus und

bewegen Sie  dann den Mauszeiger in das  Grafikfenster. Es  erscheint nun zu-

stzlich  zu dem oben  erwhnten  Strich  noch  ein 'S' und die  eingestellte

Sequenznummer. Whlen Sie nun mit Hilfe  des Schiebers  und/oder  der  Pfeile

am Grafikfenster den Bereich aus, wo die Startmarke gesetzt werden soll.

Positionieren  Sie nun die Startmarke  an die gewnschte  Stelle, und drcken

Sie die linke Maustaste, schon ist die Marke gesetzt. Entspricht die Position

der Marke doch  nicht der gewnschten, einfach die neue Stelle 'anfahren' und

erneut die Maustaste bettigen.

Entsprechend verfhrt man mit der Endmarke  also  Unterpunkt 'ENDMARKEN' aus-

whlen und plazieren.

Es  erscheint am untersten  Rand des Grafikfensters  ein Balken, der die Lage

der Sequenz im Speicher symbolisiert.

8.3  Verschieben einer Sequenz

Durch 'anklicken' der Pfeile  links und rechts neben der Aufschrift '<START -

POINT SEQ>' , ist man in der Lage die  aktuell  eingestellte Sequenz (nur die

Marken nicht der Inhalt)  im Speicher zu  verschieben. Nach lngerer  Betti-

gung einer der Pfeile wird die Schiebegeschwindigkeit schneller.

8.4  ndern der Lnge einer Sequenz

Zustzlich zur Mglichkeit  die Start bzw.  Endmarke umzusetzen, kann mit den

Pfeilen  an der Aufschrift '<LENGHT SEQ>' die  Lnge  der  aktuellen  Sequenz

verndert  werden, wobei die Startmarke fest  steht und sich nur die Position

der Endmarke ndert.

8.5  Einstellen der Parameter einer Sequenz

Siehe hierzu unter dem Punkt 2.) WEITERE BEDIENUNGSELEMENTE

<TEMPO IN>

<REPEAT>

<TEMPO OUT>

<PLAYING OFFSET>

(III) DAS JINGLEBOXPROGRAMM

=====================

9.)  Einige Worte zum Jingleboxprogramm

Die Jinglebox ist als reines Zusatzprogramm zu SAM zu sehen !!

Es dient lediglich zum Abspielen von Sequenzen die mit SAM erstellt

wurden. Hierbei kann entweder die Tastatur des ST's oder auch ein

Midi-fhiges Keybord zum Einsatz kommen. Wobei jedoch die Mglichkeiten,

die Midi bietet, bei weitem nicht genutzt werden. (SORRY wir hatten

keinen Nerv mehr.)

10.1) File

10.1.1) Load Sound....: Ldt ein mit SAM erstelltes Soundfile und/oder

alle dazugehrigen Sequenzparameter ein.

Es werden maximal 45 Sequenzen untersttzt.

10.1.2) Save Sound....: Speichert die Parameter der Sequenzen ab.

10.1.3) Finish........: Beendet das Programm

10.2  Option

10.2.1) Monitor.......: Ermglicht die Wiedergabe ber den Monitor.

10.2.2) D/A...........: Ermglicht die Wiedergabe ber einen angeschlossenen

Digital/Analogwandler.

10.2.3) Keyboard......: Ermglicht das Abspielen von Sequenzen ber die

Tastatur des ST's. Hierbei mu beachtet werden,

da die entsprechenden Tasten auch mit einer

Sequenz belegt wurden. (siehe Punkt 11.))

10.2.4) Midi..........: Ermglicht das Abspielen von Sequenzen ber ein

Midi-fhiges Keyboard. Hierbei gilt ebenfalls das

eben gesagte.

10.3)  Tape

10.3.1) Record on.....: Ist diese Option aktiviert wird jeder Tastendruck

registriert und abgespeichert.

Die Sequenzen werden dann wie bei einem Endlosband

stndig wiederholt.

Abgeschaltet wird das 'Tape' durch nochmaliges an-

whlen dieses Menpunktes.

10.3.2) Speed.........: Hiermit kann die Aufnahme- und Wiedergabegeschwindig-

keit des 'Tape's' eingestellt werden.

10.3.3) Clear Record..: Lscht das 'Tape' wieder.

10.3.4) Load Record...: Ldt ein mit 'Save Record' abgelegtes File

wieder in den Rechner.

10.3.5) Save Record...: Speichert den Inhalt des 'Tape`s' auf Diskette.

11.)  Zur Bedienung der Jinglebox

Nach dem Laden des Programms sieht man drei breite 'Zeilen', die

die Parameter der Sequenzen von 1......15

16.....30

31.....45 anzeigen.

Bei den Parametern handelt es sich um die gleichen wie bei SAM.

Hinzu kommen aber noch zwei weitere.

a.) 'Keyboard' ..:Ordnet einer Sequenz eine Taste des ST's zu.

Dabei werden auch Gro.- und Kleinbuchstaben

unterschieden.

b.) 'Midi'.......:Ordnet einer Sequenz eine Taste des Midi-

Keybords zu. Allerding mu hierzu der Tastencode

eingeben werden, den das Keyboard sendet. (36.....)

Verndert werden die Parameter indem man mit der Maus einfach das

entsprechene Feld 'anklickt'. Dann erscheint oben am Bildschirm eine

Eingabezeile, in die die neuen Parameter eingegeben werden knnen.

Ist ein Soundfile und die entsprechenden Sequenzparameter geladen

und wurden ihnen Tasten zugeordnet, reicht ein einfacher Druck auf die

entsprechende Taste des ST's bzw. des Midi-Keyboards, um die Sequenz zu

spielen. Wird, whrend eine Sequenz gespielt wird, eine andere Taste

gedrckt, bricht die momentan gespielte ab und die neue Sequenz

wird gespielt.

Beim Keybord verhlt es sich etwas anders. Dort wird eine Sequenz solange

gespielt bis die Taste des Keybords losgelassen wird.

12.) Update auf die Version V3.12

Was bringt die neue Version ?

Als erstes wurden einige Fehler beseitigt.

- Ein schwerer  Fehler lag in der  Routine 'OBJ_FIND'. Die zu  drei Bomben

fhrte, sobald diese mit falschen Koordinaten  aufgerufen wurde. (Sorry)

- Ein weiterer Fehler lag gut versteckt im Phaser fr die  Ablaufplne und

Listen.

- Bei Aufnahme mittels  Autotrigger wird nun auch der richtige  Strobe be-

achtet.

- Der Algorithmus der  INSERT-Routinen war leider nicht ganz  korrekt. Da-

durch mute ich auf eine andere  Methode  zurckgreifen, die  allerdings

nicht gerade berauschend schnell ist.

Diese Liste knnte ich noch um einiges Verlngern, aber ich komme nun lie-

ber zu den Neuerungen.

- Ab Version 3.02 ist eine Mithroption integriert.

- Sequenzen  lassen sich nun  auch durch  Anklicken der  dazugehrigen Se-

quenzbalken anwhlen.

- Es besteht nun die  Mglichkeit ein Taktraster zu erstellen, an dem dann

die Marken exakt gesetzt werden knnen.

- Die UNDO-Option wurde verbessert.

- Triggerlevel beim Autorecording einstellbar.

- Ab Version 3.14 besteht die Mglichkeit alle Marken  automatisch in Null-

durchgngen zu setzen, wodurch strende Knacker zwichen einzelnen Sequen-

zen praktisch nicht mehr auftreten.

- Ab Version 3.2 ist die Erstellung von Ablaufplnen  und Listen  voll Men

gesteuert.

.

.

.

Ach ja, der horizontale Schieber arbeitet endlich fehlerfrei !!

13.) Anmerkungen

Die  Bedienung  aller  weiteren  Funktionen  (wie Blockoperationen,  Effekte,

Spektalyzer,  Ablaufplne, sowie das Laden und Abspeichern  der verschiedenen

Daten  und Parameter ) mten, wie ich  hoffe, wenn  nicht von  selber,  dann

durch  die  stichwortartige  Kurzbeschreibung  der  einzelnen Funktionen oder

durch Probieren und Spielen ersichtlich werden.

Viel Spass! M.L.