******************************************************************************

*                                                                12.10.86    *

*                    Plottertreiber fr HP/GL-Plotter                        *

*                                                                            *

*                         Autor: Florian Sachse                              *

*                                                                            *

*                        Ein DATA BECKER Produkt                             *

*                                                                            *

******************************************************************************

Dieser Plottertreiber ermoeglicht, in Verbindung mit einem HP/GP Plot-

ter, praezise Layout in verschiedenen Massstaeben. Fuer gute Resultate

ist es wichtig, da die Plotgeschwindigkeit einstellbar ist, und hoch-

wertige Stifte und Papier verwendet werden.

Die Ausgabe kann sowohl ueber die serielle aus auch die parallele Schnitt-

stelle erfolgen. Dies muss mit dem Druck-Accessory eingestellt werden.

Das Laden von Dateien geht genauso vonstatten wie bei PLATINE ST. Es

ist also an dieser Stelle nicht noetig auf das  Menue FILES  genauer

einzugehen.

1. Ausgabefunktionen

--------------------

Der Treiber stellt  folgende  Ausgabefunktionen  zur  Verfuegung,  die

ueber den Menue-Punkt AUSGABEN ausgewaehlt werden koennen:

-  Quickplot

Bestueckungs- und Lt-Layer, Bestueckungsausdruck und  Beschriftung

koennen uebereinander ausgegeben werden.

-  Layout unten

Der Lt-Layer wird ausgeplottet.

-  Layout oben

Der Bestueckungs-Layer wird ausgeplottet.

-  Bestueckungsplan

Der Bestueckungsplan wird ausgeplottet

2. Einstellungen

----------------

Der Treiber ist ein komplexes Programm, das durch eine grosse  Auswahl

an Einstellmoeglichkeiten verschiedensten Anspruechen  gerecht  werden

kann. Die Einstellungen werden ueber Masken festgelegt und koennen vom

Menue EINSTELLUNGEN aus aufgerufen werden.

-  PLOTTER

Hier koennen Sie einstellen, welches Papierformat der  Plotter ver-

wendet.

Sie koennen weiterhin  festlegen,  ob  Leiterbahnecken  im  rechten

Winkel oder abgestumpft geplottet werden sollen.

Weiterhin koennen Sie den Vergroesserungsfaktor  bestimmen  in  dem

das Layout ausgegeben werden soll. Mit den Pfeilen  koennen Sie den

Faktor zwischen 0.5 und 4 in 0.1er Schritten einstellen.

-  LAYOUT

Der Treiber unterstuetzt Stifte  mit  verschiedenen Strichstaerken.

Fuer bis zu drei Stiften koennen Sie Strichstaerken vorgeben.  Fuer

die verschiedenen Ausgaben wie Loetaugen, duenne  oder  dicke  Bahn

werden automatisch die Stifte mit den  guenstigsten  Strichstaerken

ausgewaehlt.

Es ist natuerlich klar, dass der Treiber auch mit einem Stift einer

entsprechend kleinen Strichstaerke ein reproduktionsfaehiges Layout

liefert. Es dauert dann eben nur etwas laenger.

Da bei der Ausgabe des Layouts zuerst  die  Loetaugen,  danach  die

duennen und zuletzt die  dicken Leiterbahnen ausgegeben werden, ist

sichergestellt, dass der Stift hoechstens dreimal gewechselt wird.

Ebenfalls einstellbar ist die Plotgeschwindigkeit  und  der  Innen-

durchdurchmesser der Loetaugen (zwischen 0.4 und 1.0 mm).

Geplottet werden die Fresnel-Ringe und  die  Randmarkeriungen,  die

Bauteil-Loetaugen, vom Benutzer gesetzte Loetaugen und die  Leiter-

bahnen. Getrennt koennen Sie festlegen, was davon geplottet  werden

soll.

Auch fuer die Loetaugen gibt es eine Vielzahl von Einstellmoeglich-

keiten:

Sie koennen die Form der Loetaugen bestimmen, Sie  koennen  waehlen

zwischen:

- quadratisch

- achteckig

- rund.

Sie koennen waehlen, ob beim Plotten das  Innenloch  der  Loetaugen

ausgefuellt werden soll (z.B. fuer Loetstoppmaske) oder nicht.

Sie koennen weiterhin eistellen, ob Loetaugen im Durchmesser erwei-

tert ausgegeben werden oder nicht. Erweiterte Loetaugen haben einen

Durchmesser von ca. 2mm, sie werden allerdings angeschnitten,  wenn

eine Leiterbahn unmittelbar an ihnen vorbeifuehrt. Nicht erweiterte

Loetaugen haben eine Durchmesser von ca. 1.27mm. Diese  Einstellung

koennen Sie getrennt fuer manuell gesetzte  oder  Bauteil-Loetaugen

vornehmen.

-  QUICK/BESTUECK

Unabhaengig vom Layout kann auch fuer den  Quickplot  und  Bestuek-

kungsplan die Plotgeschwindigkeit eingestellt werden. Waehrend beim

Layout unbedingt auf praezise Ergebnisse und  niedrige Geschwindig-

keit geachtet werden muss, kann Sie sie hier ruhig hoehe   einstel-

len.

Auf der linken Seite der Maske koennen Sie festlegen, welcher Stift

fuer welche Ausgabe ausgewaehlt werden soll.

Auf der rechten Seite konnen Sie jedem Stift eine  Farbe  zuordnen.

Diese Einstellungen werden beim spaeteren Plotten  verwendet um die

verschiedenen Ausgaben in der Reihenfolge auszufuehren, dass zuerst

helle und danach dunklere Stifte verwendet werden. So wird  vermie-

den dass die Stiftspitzen unnoetig verschmutzt werden.

-  SICHERN

Diese vielen Einstellmoeglichkeiten, die Sie Ihren speziellen Wuen-

schen anpassen koennen, lassen sich auch abspeichern, so  dass  sie

unmittelbar nach erneutem Start des Treibers zur Verfuegung stehen.

Neben den Plot-Einstellungen werden zusaetzlich auch noch  die  zu-

letzt verwendeten Pfadnamen gesichert.