05900000000800

1

2

F0110030

9    [.........................................................]001

Der FX85-Emulator (c) by NEC DEUTSCHLAND GmbH

Vorwort

Es  gibt mittlerweile leistungsfhige  Grafik-Programme  fr

den  ST auf dem Markt,  die alle eines gemeinsam haben:  es  gibt

keine  Druckertreiber  fr die  neuen  24-Pin-Drucker,  z.B.  NEC

P6/P7.  Wenn man Glck hat,  erhlt man eine magere und verzerrte

8-Pin  Hardcopy  auf  diesen Druckern oder es  entsteht  nur  ein

daumenbreiter  mehr  oder  weniger  schwarzer  Streifen  auf  dem

Papier.  Haben  Sie  sich  etwa  nicht  gergert,  als  Sie  nach

erfolgreicher  Hardware-Installation  Ihres  nagelneuen  P6   zum

ersten Mal hoffnungsvoll die ALTERNATE HELP drckten?!

Dieser rger ist nun mit dem FX85-Emulator endgltig vorbei!

Wenn der Emulator einmal installiert ist,  z.B.  durch Ablage  im

AUTO-Ordner,  erhalten Sie Hardcopies, welche die Leistungsfhig-

keit des 24-Pinners erst ins rechte Licht rckt.

Zur Funktion des Emulators

Zunchst mu klargestellt werden,  da der Emulator  eigent-

lich aus zwei Teilen besteht, dem eigentlichen Emulator und einer

24-Pin-Hardcopy-Routine,  die allerdings nur im  High-Resolution-

Mode des ST's wirksam wird.  Der ca.  2k groe residente Teil des

Emulators (incl.  Hardcopy-Routine!) "lauscht" im Hintergrund auf

8-Pin-Grafik-Steuersequenzen fr den Drucker und wandelt diese so

gut es geht in 24-Pin-Kommandos um. Ebenso werden Befehle fr den

vertikalen Vorschub entsprechend angepat.  Das Ergebnis ist eine

kontrastreiche Hardcopy,  deren Abmessung bis auf einen  vernach-

lssigbar kleinen Fehler einer Original-FX85-Hardcopy entspricht.

Natrlich kann der Emulator nicht die Pixel-Auflsung verbessern,

da  es  sich ja lediglich um eine Umwandlung von 8-  auf  24-Pin-

Grafik  handelt.  Es ist Aufgabe der  Software-Huser,  fr  ihre

Grafik-Programme  auch Treiber fr 24-Pinner zu  entwickeln!  Das

MINI-Format  der  Hardcopy-Routine des  Emulators  lt  erahnen,

welche Mglichkeiten in Ihrem P6 stecken.

Wahlweise  steht  Ihnen  bei  hoher  Auflsung  Ihres  ST's  eine

Hardcopy-Routine  mit 11 verschiedenen Modi  zur  Verfgung.  Bei

kleiner und mittlerer Auflsung wir nur der Emulator-Teil  aktiv,

es  wird  jedoch die eingebaute ATARI-Hardcopy  (ALTERNATE  HELP)

ebenfalls  ber den Emulator "geschickt",  soda auch in  kleiner

und  mittlerer Auflsung 24-Pin-gerechte HC's im  Portrait-Format

mglich sind.  Haben Sie einen Spooler installiert,  wird die  HC

auch ber diesen geschickt,  was bei der eingebauten HC nicht der

Fall ist!  Bei hoher Auflsung besteht ebenfalls die Mglichkeit,

den HC-Treiber nicht zu installieren (Option O),  soda Sie  auch

hier die eingebaute HC-Routine verwenden knnen.  In diesem  Fall

wird zustzlich eine Entzerrung vorgenommen,  damit ein Kreis auf

dem  Bildschirm  auch  ein  Kreis  auf  der  HC  wird.  Der  FX85

produziert   hingegen herrliche "Ostereier" mit  der  eingebauten

HC-Routine!

Auf  eine eigene HC im Farbbetrieb wurde bewut  verzichtet,

da  man  die Umwandlung von 512 mglichen  Farben  in  Graustufen

sowieso keinem recht machen kann.  Eine sehr schne Konvertierung

macht  z.B.  DEGAS mit dem EPSON-Treiber.  Machen Sie selbst  den

Versuch  mit installiertem Emulator (Option O) und  erzeugen  Sie

eine HC mit ALTERNATE HELP und anschlieend mit PRINT PICTURE  im

DEGAS-Men  (nachdem  Sie  mit PRINT TYPE den  Epson  FX  gewhlt

haben).  Sie werden sehen,  da der DEGAS-Treiber eine wesentlich

"feinfhligere" Umwandlung macht als der Original ATARI-Treiber.

Hinweise zum Gebrauch:

1.   Das Programm ist fr den AUTO-Ordner geeignet.

2.   Alle  Druckerausgaben werden nach Umwandlung ber die  BIOS-

Funktion bconout zum Drucker geschickt,  d.h.  die  Ausgaben

sind spoolfhig.  Es mu jedoch darauf geachtet werden,  da

der Spooler zuerst, also vor dem Emulator installiert wird!

3.   Das  Programm  ist  beliebig  oft  aufrufbar,  um  z.B.  die

Auflsung  zu  ndern.  Der reservierte  Speicherplatz  wird

dabei  jedoch  nicht wieder  freigegeben,  soda  mit  jedem

Aufruf  sich der verfgbare Speicher in Ihrem ST um  ca.  2k

Byte verringert (was sind 2k bei 1 MByte ?).

4.   Sorgen  Sie bei Druckerausgaben dafr,  da dieser  vor  der

Ausgabe bereits eingeschaltet und aktiviert ist.

5.   Whlen Sie zuerst die Option "D" wie Demo, um mit den 11 HC-

Modi  vertraut zu werden.  Nachdem Sie sich dann  wieder  im

Desktop  befinden,  starten Sie die Demo wie blich  einfach

mit ALTERNATE HELP.  Nachdem die Demo beendet ist,  wird der

Emulator  automatisch  auf Mode 0  gestellt,  soda  weitere

HC's im Mini-Format erfolgen.

6.   Wenn Sie mit Programmen arbeiten,  die es ermglichen,  64k-

Bilder  (2 Bildschirme) zu  erstellen,  wie  z.B.  GFAPAINT,

sollten Sie bei der Installation die Option "O" whlen.

7.   Die Option "O" erlaubt als einzige den Ausdruck im sogenann-

ten Portrait-Format (Querformat). Alle weiteren Modi drucken

die HC um 90 Grad gedreht (Lngsformat)!

8.   Verwenden  Sie den K-SWITCH,  so drfen Sie auf keinen  Fall

umschalten, wenn der Drucker noch druckt!

9.   Geben  Sie bei Grafik-Programmen immer als  Druckertyp  FX80

oder FX85 an.

10.  Sollten Sie in Zukunft Grafik-Programme erwerben, die den P6

voll  untersttzen,  also  echte  24-Pin-HC's  erzeugen,  so

sollte der Emulator nicht installiert sein,  da sonst verti-

kale Verzerrungen bei der HC die Folge wren.

11.  Wenn  Sie den Emulator desaktivieren wollen,  so mssen  Sie

nicht  - wie sonst leider blich - den RESET-Knopf  drcken.

Starten Sie einfach das Programm erneut und verlassen Sie es

mit einem Druck auf die Taste ESC.  Danach ist der  Emulator

nicht mehr existent!  Da das Men aber nur  erscheint,  wenn

Ihr  ST in hchster Auflsung arbeitet,  befindet  sich  auf

Ihrer Diskette ein Programm namens KILL_EMU, mit welchem Sie

den Emulator in jeder Betriebsart "killen" knnen.

12.  Der Emulator wurde mit dem ROM-TOS erprobt und  funktioniert

nicht mit lteren TOS-Versionen.  Es mu auf jeden Fall eine

TOS-Version  sein,  welche die  System-Variablen  $502..$512

kennt.  Bei lteren TOS-Versionen waren diese Variablen noch

nicht definiert!

13.  Mit der Installation des Emulators wird die Drucker-Konfigu-

ration auf EPSON-Drucker (960 Dots) eingestellt,  soda  Sie

auf CONTROL.ACC verzichten knnen,  falls Sie dieses  Acces-

sory nicht anderweitig bentigen.

Weitere Informationen zum Emulator und HC-Treiber

Der Emulator ist vollstndig in Assembler  geschrieben.  Der

residente  Teil  belegt  weniger als 2k Byte  fr  Emulation  und

Hardcopy. Im Gegensatz zur eingebauten HC sind smtliche Drucker-

ausgaben "spoolfhig".  Mit dem Einsatz eines Spoolers knnen die

Zeiten  fr  die  Drucker-Ausgabe zum  Teil  erheblich  reduziert

werden!   Nachfolgend  nun  einige  Angaben  zum  High-Resolution

Hardcopyteil.   Die   angegebenen   Zeiten   wurden   alle   ohne

Installation eines Spoolers gemessen.

Der Treiber startet mit ALTERNATE HELP sowie durch Anklicken

von      EXTRAS/HARDCOPY im  Desktop.  Hardcopies  koennen  durch

ALTERNATE HELP auch wieder gestoppt werden (Toggle-Funktion).

11 (elf!) verschiedene Modi sind waehlbar:

Hardcopies mit 24 Pins

Mode 0:

Miniformat  ca. 9cm * 5,7cm in ca. 31" (32000 Bytes).

Ausschneiden und zur Diskette dazulegen!

Mode 1:

Normalformat ca. 17cm * 27cm single density in ca. 1' 31"

(96000 Bytes)

Mode 2:

Normalformat ca. 17cm * 27cm double density in ca. 3'

(192000 Bytes)

Mode 3:

Normalformat ca. 17cm * 27cm triple density in ca. 4' 31"

(288000 Bytes)

Mode 4:

Normal-Format ca. 17cm * 27cm high density in ca. 9'

(576000 Bytes)

Hardcopies mit 22 Pins (geeignet fuer Einzelblatt-Betrieb):

Mode 5:

Format ca. 15,5 cm * 24,9 cm double density in ca. 2' 46"

(176000 Bytes)

Mode 6:

Format ca. 15,5 cm * 24,9 cm triple density in ca. 4' 10"

(264000 Bytes)

Mode 7:

Format ca. 15,4 cm * 24,9 cm high   density in ca. 8' 38"

(528000 Bytes)

Hardcopies mit 20 Pins (geeignet fuer Einzelblatt-Betrieb):

Mode 8:

Format ca. 14,1 cm * 22,6 cm double density in ca. 2' 30"

(160000 Bytes)

Mode 9:

Format ca. 14,1 cm * 22,6 cm triple density in ca. 3' 47"

(264000 Bytes)

Mode A:

Format ca. 14,1 cm * 22,6 cm high   density in ca. 7' 28"

(480000 Bytes)

Wir wnschen Ihnen nun viel Freude mit dem Emulator!

N E C   Deutschland GmbH

Klausenburger Str. 4

8000  Mnchen 80